ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ И

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

И.Д. Каменских

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов

Кафедра глазных болезней

По данным ряда авторов, достижение стабилизации глаукомного процесса требует коррекции

метаболических процессов, происходящих в сетчатке и зрительном нерве (Егоров Е.А., 1999; Курышева Н.И., 2006). Одним из наиболее перспективных направлений нейропротекции является разработка и научное обоснование применения сочетанных (одномоментных) физиовоздействий в лечении глаукомной оптической нейропатии (Миненков А.А., Орехова Э.М., 2005).

Цель исследования: оценить эффективность применения одномоментной транскраниальной

магнитотерапии и электростимуляции в лечении глаукомной оптической нейропатии.

Материал и методы. Мы провели лечение 35 больных (35 глаз) первичной открытоугольной глаукомой

II стадии при достижении внутриглазного давления цели с использованием метода транскраниальной

магнитотерапии и электростимуляции. В группу контроля вошли 20 пациентов с той же патологией,

получавшие только магнитотерапию на область орбиты. Больные были в возрасте 59 - 77 лет; 26 мужчин, 29 женщин.

Всем пациентам проводили комплексное офтальмологическое обследование, включавшее в себя:

визометрию, тонометрию, периметрию на автоматическом компьютерном периметре «Перискан»,

исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на аппарате «Нейро-МВП-НейроСофт».

В лечении использовали аппарат "АМО-АТОС-Э", разработанный ООО «Трима» совместно с

сотрудниками кафедры глазных болезней. Приставка "ОГОЛОВЬЕ", входящая в комплектацию аппарата

"АМО-АТОС-Э", обеспечивает возможность проведения процедуры электростимуляции одновременно странскраниальной магнитотерапией. Для этого на ленточных фиксаторах приставки "ОГОЛОВЬЕ" установлены подвижные парные электроды, причем два электрода установлены на лобном фиксаторе, а два других - на задних, вертикальных. При осуществлении электростимуляции схемой электронного блока вырабатываются импульсы биполярной формы, которые формируются в пачки. При осуществлении процедуры магнитотерапии специальная схема обеспечивает последовательное подключение к источнику напряжения соленоидов излучателя, обеспечивая режим бегущего магнитного поля. Для уменьшения адаптации организма через каждую минуту направление перемещения изменяется на противоположное. Скорость его перемещения (частота модуляции) может регулироваться в пределах от 1 до 16Гц, что обеспечивает возможность достаточно широкого выбора частоты для оптимизации параметров процедуры. Лечение проводилось ежедневно в течение 10 дней по 20 минут. Пациенты из группы контроля были пролечены на аппарате «АМО-АТОС» с помощью цилиндрического излучателя по традиционной схеме.

В результате проведенной сочетанной физиотерапии произошло улучшение остроты зрения у 72%

пациентов на 0,2-0,4; расширение поля зрения: в среднем на 85±35 град.; зрительные вызванные потенциалы: у 80% – увеличение амплитуды на 2-4 мкВ, уменьшение латентности на 20-35 мсек. Субъективная оценка состояния: по словам пациентов, «стали лучше видеть, в том числе, мелкие буквы», повысилась работоспособность, исчезли неприятные ощущения в глазах, головная боль, улучшилися сон и настроение.

Побочные эффекты не наблюдались. В результате проведенной сочетанной физиотерапии произошло

улучшение остроты зрения у 70% пациентов группы сравнения на 0,2-0,4; расширение поля зрения: в среднем на 85±35 град.; зрительные вызванные потенциалы: у 80% – увеличение амплитуды на 2-4 мкВ, уменьшение латентности на 20-35 мсек. В группе контроля улучшение остроты зрения наступило у 28% пациентов на 0,1; расширение поля зрения: в среднем на 25±5 град.; зрительные вызванные потенциалы не изменились. Таким образом, по данным проведенного исследования, эффективность нового метода физиотерапевтической нейропротекции значимо выше, чем традиционная методика магнитотерапии на область орбиты.

Выводы:

1. Эффективное применение одномоментной транскраниальной магнитотерапии и электростимуляции

возможно при первичной открытоугольной глаукоме при достижении внутриглазного давления цели. Этот метод дает возможность улучшить и стабилизировать зрительные функции больных ПОУГ более эффективно, чем традиционная периорбитальная методика магнитотерапии.

2. Повышение амплитуды Р100 ЗВП в результате одномоментной транскраниальной магнитотерапии и электростимуляции свидетельствует об активации зрительной коры головного мозга.

Материалы 71-й межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых.

Саратов, 2010 г.